自用线束测试机规格要求

- 一、产品综述

- 1、此线束试仪是专用于各种线缆、线束和排线品质及连接可靠性检验的线材参数测试系统。

- 2、该系统适用于检测双端都有端子并且两端都可以完全导通的端子线、USB数据线（无空脚，标准双端导通的）、电脑周边线、排线及连接器等各种电子线缆产品，在制程中的电气品质。

- 3、在线快速检测线束短路、开（断）路、单个线路回路阻值、错位等电气特性。

- 4、屏幕可显示结果，如果全部线束测试通过，即显示PASS，如果不通过，显示对应的PIN位数和不良现象；

二、注意事项：

1、本测试仪适用做标准测试（即可测试无空脚，标准双端导通的，A、B端有端子并且双边可以导通测试的线材等）。

2、当测试有异常时，可用探针找点功能查看治具是否完好。

3、所有测试数据有记录，并上传云端；

- 技术参数

- 树莓派部分说明：

- 用树莓派（以下简称主机）P4模组（带WIFI）+LCDM显示屏；

- 主机通过WIFI上传“测试数据”至云端（提供API）；

- 主机使用QT5.0或以上开发界面和测试程序，可远程下载或调试等协同工作；

- 主机使用RJ45/CAN/485与外部测试装备（硬件端）进行通讯（以下简称“设备”），读取结果并记录（以下简称“数据”）；

- 主机可读取CSV或EXCLE格式档案（以下简称“产品型号”见下表示例），带MYSQL和SQLite。字符需保留最少10个字节，供使用时扩展。以下举例CSV只有5个字节，内容分别为第一字节代表输出，第二字节代表是否连接线，第三字节代输入，第四字节代是否连接线，第五字节代表电阻阻值，第六代表......

- 例1：Part No. 10001-01全部单根导通（PIN TO PIN）

- OUT,STATE1,IN,STATE2,VALUE,,,,,,

- 1,C,1,C,0.01±％2

- 2,C,2,C,0.01±％2

- 3,C,3,C,0.01±％2

- 4,C,4,C,0.013±％2

- 5,C,5,C,0.01±％2

- 6,C,6,C,0.01±％2

- 7,C,7,C,0.01±％2

- 8,C,8,C,0.01±％1

- 9,C,9,C,0.011±％2

- 10,C,10,C,0.01±％2

- 例2：Part No. 10001-02除1#拖3条线外，其它全部单根导通（1PIN TO 3PIN)

- OUT,STATE1,IN,STATE2,VALUE,,,,,,

- 1,C,1,C,0.01±％2

- 2,,2,C,0.01±％2

- 3,,3,C,0.01±％2

- 4,C,4,C,0.013±％2

- 5,C,5,C,0.01±％2

- 6,C,6,C,0.01±％2

- 7,C,7,C,0.01±％2

- 8,C,8,C,0.01±％1

- 9,C,9,C,0.011±％2

- 10,C,10,C,0.01±％2

- 例3：Part No. 10001-02 1#拖2条线，5#拖2条线，其它全部单根导通(1PIN TO 2PIN)

- OUT,STATE1,IN,STATE2,VALUE,,,,,,

- 1,C,1,C,0.01±％2

- 2,,2,C,0.01±％2

- 3,C,3,C,0.01±％2

- 4,C,4,C,0.013±％2

- 5,C,5,C,0.01±％2

- 6,,6,C,0.01±％2

- 7,C,7,C,0.01±％2

- 8,C,8,C,0.01±％1

- 9,C,9,C,0.011±％2

- 10,C,10,C,0.01±％2

- *注：IN和OUT的最大值为无限，可从1设至65535；

- 主机可被远程控制，存取档案、更改或更新的CSV编码档。当更改编码档后，无需再在树莓派上执行DEBUG即可正常使用；

- 主机把读取外部测试装备的产品数据与编码一比一的核对，然后把对比结果记录，以下简称“结果”；

- 例1：Part No. 10001-01全部单根导通（PIN TO PIN）

| OUT | STATE1 | IN | STATE2 | VALUE | RESULT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 1 | C | 0.012 | 1-1 NG |
| 2 | C | 2 | C | 0.012 | 2-2 NG |
| 3 | C | 3 | C | 0.01 | 3-3 NG |
| 4 | C | 4 | C | 0.013 | 4-4 NG |
| 5 | C | 5 | C | 0.0 | 5-5 NG |
| 6 | C | 6 | C | 0.01 | 6-6 NG |
| 7 | C | 7 | C | 0.01 | 7-7 NG |
| 8 | C | 8 | C | 0.01 | 8-8 NG |
| 9 | C | 9 | C | 0.011 | 9-9 NG |
| 10 | C | 10 | C | 0.01 | 10-10 NG |

- 例2：Part No. 10001-02除1#拖3条线外，其它全部单根导通（1PIN TO 3PIN)

| OUT | STATE1 | IN | STATE2 | VALUE | RESULT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 1 | C | 0.012 | 1-1 NG |
| 2 | NC | 2 | C | 0.012 | 1-2 NG |
| 3 | NC | 3 | C | 0.01 | 1-3 NG |
| 4 | C | 4 | C | 0.013 | 4-4 NG |
| 5 | C | 5 | C | 0.0 | 5-5 NG |
| 6 | C | 6 | C | 0.01 | 6-6 NG |
| 7 | C | 7 | C | 0.01 | 7-7 NG |
| 8 | C | 8 | C | 0.01 | 8-8 NG |
| 9 | C | 9 | C | 0.011 | 9-9 NG |
| 10 | C | 10 | C | 0.01 | 10-10 NG |

- 例3：Part No. 10001-02 1#拖2条线，5#拖2条线，其它全部单根导通(1PIN TO 2PIN)

| OUT | STATE1 | IN | STATE2 | VALUE | RESULT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 1 | C | 0.012 | 1-1 NG |
| 2 | NC | 2 | C | 0.012 | 1-2 NG |
| 3 | C | 3 | C | 0.01 | 3-3 NG |
| 4 | C | 4 | C | 0.013 | 4-4 NG |
| 5 | C | 5 | C | 0.0 | 5-1 NG |
| 6 | NC | 6 | C | 0.01 | 5-2 NG |
| 7 | C | 7 | C | 0.01 | 7-7 NG |
| 8 | C | 8 | C | 0.01 | 8-8 NG |
| 9 | C | 9 | C | 0.011 | 9-9 NG |
| 10 | C | 10 | C | 0.01 | 10-10 NG |

- *注意事项和案例分析：

- 其中VALUE的值是在CSV产品型号档内，可设置被测线的电阻值和误差值百分比；

- 如果全部连接正常，即VALUE都在范围内，则显示PASS，并执行第8条相关动作；

- 只有在对应的连接线出现VALUE不正常时，才会在RESULT内显示对应的NG项，NG项内空可自定义，有OPEN开路，SHORT短路等等；

- 在例3中，如果1-2连接开路，其它正常，则显示1-2 OPEN并执行第9条动作；

- 在例3中，如果2-2和3-3有连在一起，其中2和3短路，则显示2-3 SHORT，代表2和3路有短路现象，并执行第9条动作；

- 同理，其它不被定义之间的逻辑关系，即超出CSV的文档规范，都会逐一在显示屏上排列显示，如果显示满了，则翻滚循环显示；

- 如果结果是可以的，屏幕显示PASS，主机发送OK信号给设备，设备会显示绿灯，主机通过第4点所提通讯发送打印结果给打印机，打印机列印标签（标签内容见下表）；

- 如果结果是不可以的，屏幕显示对应的PIN位信息，如：C1-1 OPEN，主机发送NG信号给设备，设备会显示红灯，以警示；

- 所有通讯标准会做表格，逐一列出清单以供参考；

- 界面尽量用简约，到时会给出大概方向；

- 硬件端MCU部分说明：

部件说明：

1、使用M4雅特力AT32F403 LQFP144 芯片，合计4颗，

2、增加A/D芯片，组成测量PIN与PIN之间所连接的导体的阻值、二极管、电容等；

3、设备快速进行扫描测试和寄存测试结果：

- 开输出1，扫描所有的输入，128PIN就是要扫128次；

- 开输出1，如果扫到1和1及2有输入值，说明是1拖1和2，与其它线序没有任何连接短路现象，其它同理；

- 用485传送所有结果；

- 时间差问题，因为设备是独立的一个主体，只有主机来查询时才发送结果，所以上述的所有测试扫描时间是不存在问题的；

- 一台主机，拖10+台设备，设备端随时进行扫描获取结果，并保存下来，以备主机随时轮询；

- 设备有波动开关来定义ID，以供485轮询；

- 设备在线即时测试并记录结果；

- 设备接收来自主机的结果判断，并LED和发声二种提示方法。NG红灯＋BEEP声，PASS为绿灯，不发声；

- 后面4组接口输入+输出，每个接口是78PIN，用64PIN，64*4=256PIN，共128对；

- LCD模组显示，触屏功能，可设置各种功能和参数；

- 主界面的设置

- 标签设置(条型码和二维码)

- 自检中

- PIN对PIN的核对

四、操作步骤：

- 接上电源，并开启背部电源开关，电源指示灯亮，仪器屏幕出现Waiting Rreading Connecting Cable（待读取线束）。

2、在A、B端插上128P排线，连接好要被测试线材的测试治具。

3、将被测试线材分别插入A、B端，并确认双端所有线束的点位均连接良好。

4、按“读取键”学习完成后，再按“读取键”后可对读线资料进行查看连接资料，屏幕会出现LINE，A：**TO B：**，每按“读取”键一次即只可查看一组接线资料，直到查看完为止；（注：仪器读取一款样品线后，如果每次测试都是这款线束，下次开机不用插样品线，直接按读取就能调出测试依据，之后就可以直接测试。如果测不同款的线束，需要重新拿一条样品线让仪器读取，这样就可以测不同款的线了）。

5、读线无误后，拨下样品线材开始测试，本仪器连续测试时不需重复按“读取”键，可直接导通测试，屏幕出现“PASS：A：**TO B：**”并“嘟”声时，表示良品。

6、如测试过程中出现开路、短路或者错位，屏幕会出现“ERROR：OPEN A：** B：**”错误红灯亮，**会显示为具体的脚位，同时不会出现任何声音，表示该线材为不良品（OPEN表示开路、SHORT表示短路、LOCATION表示错位)。

7、新增仪器清零功能，长按读取键三秒，仪器出现 TESTER RESTART画面，就可以松开按键,这个画面的英文意思是测试仪重启，释放按键，此时就重新读取新的样品线就可以，如果还是要测原来的线，按一下读取键调取原先的数据就可以调取原先的数据直接测试。

注意：CT-9909-40具备统计合格线束数量功能，合格线束统计数量的最大数量是99999条,超过了就要清零。仪器重启，合格线束的统计数量也会清零。CT-9809不带合格线束数量统计功能。

电子线束工作原理

- 设备

  - 二组排线，共1-n......和1’-n......

  - 接线方式，先定义排线。

- 举例：

    - 如需测3根电子线束，首先把1，2，3拉出线并接端子座，以供端子线接插；

    - 然后，把1’，2’，3’拉出线并接端子座，以供端子接插；

    - 最后，把4’拉出线接到最后一个点n，短接后，机器就通过这个短接识别后，测试检查会自动到第3根检测完成后，做结果处理，如PASS，或NG；

- 主机

  - 通过232信号读取设备上述连接信息，进行处理当前被测线束的状态；

  - 测试结果只有点对点的逻辑，如连接可以识别通过，如果连接不行，显示“1-1”，代表1和1’无接通。其它线序同理；

  - 无法测试1-1’和2-2’之间的逻辑，也就是说，如果1-1’和2-2’短路，测试机也是TEST OK；

  - 但有一拖几的接线做法。

- 举例：

    - 如需测3根电子线束，其中1-1’和2-2’+3’;

    - 首先把1，2拉出线并接端子座，以供端子线接插；

    - 然后，把1’，2’，3’拉出线并接端子座，以供端子接插；

    - 最后，先把2和3在夹具上短接，再把4’拉出线接到最后一个点n，短接后，机器就通过这个短接识别后，测试检查会自动到第3根检测完成后，做结果处理，如PASS，或NG；

- *换句话说，3线是通过2来与2’和3’联通测试的。所以，这种设行无法检测1是否与2短路，2是否与3短路。

WIFI找不到问题的根源

═══════════════════════════════════

二、PASS 模组与原项目的"质的区别"（这就是根因）

═══════════════════════════════════

| 项      | PASS 模组（OK=25 NG=0）                  | 原项目（连不上）                                 |

|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| P 侧 IP | 静态 192.168.1.100（宏，JOIN 前 CIPSTA） | DHCP，IP 随机漂移（print_host_wifi.c 无 CIPSTA） |

| 端口    | 两侧统一 8888（宏）                      | P 默认监听 5001，T 默认连 8888（默认值都没对齐） |

| T 连谁  | 写死 192.168.1.100:8888                  | 连 Flash 配置值（默认 .100:8888 或用户旧填值）   |

根因一句话：PASS 里 P 的 IP 是固定的，T 写死就能连上；原项目里 P 是 DHCP，IP 每次重连都可能在变，T 连的配置 IP 必然过期——TCP 目标永远对不上，所以永远连不上。 再加上两侧端口默认值 5001/8888 不一致，双重错配。

═══════════════════════════════════

三、为什么快一个月解决不了

═══════════════════════════════════

一个月来所有改动都在修 T 侧的"怎么连"（会话流程：CIPMUX/kick/超时/EN/静态IP顺序）——但这些流程 PASS 模组证明是对的。真正错的是"连谁"（目标 IP/端口），这一环从没动过 P 侧。流程再对，目标地址是错的，永远连不上。PASS 能连不是因为它流程多高级，而是因为它的 P 是静态 IP——这一条原项目一直没有。

═══════════════════════════════════

四、确定能解决的方案（完全对齐 PASS 拓扑）

═══════════════════════════════════

1. P 侧加静态 IP 192.168.1.100（照 PASS P 角色：MODE→CIPSTA→JOIN→CIFSR→MUX→CIPMODE=0→CIPSERVER=1,8888）→ P 的 IP 永久固定，不再漂移

2. P 侧默认监听端口 5001 改为 8888（store_config_default，与 T 侧/PASS 统一）

3. T 侧已对齐（静态 101、PASS 会话链、文本闭环、默认 .100:8888）——上一轮已改好

4. 烧两侧（--erase sector 保留配方），T 设置页核对 PRINT HOST=192.168.1.100、PRINT PORT=8888 保存一次，之后永远开机即连

2026-8-27

关键事实链闭合了。给你结论:

═══ 对换实验的完整解读 ═══

1. 原 T 的 ESP 在 P 板:ONLINE、CIPSTA .100 生效、AT 响应正常 —— 模块基本功能是好的

2. 原 P 的 ESP 在 T 板:能连 AP、引擎推进到 CONNECT_HOST —— T 板接口正常

3. 但 T 连不上 P(conn=5 固定),且 P 板(原T的ESP)的 beacon(UDP 5002)监听打不开(beacon_link_open=0)

═══ 结论 ═══

问题锁定:

原 T 的 ESP 的 AT 固件网络功能(TCP/UDP)异常。 它响应 AT 基本命令(所以引擎能推进到 ONLINE、CIPSTA 生效),但 UDP 监听打不开、TCP 服务器(CIPSERVER)无效——T 的 CIPSTART 永远连不上。这正是它之前被 CH340 烧录("弃烧")的残留迹象:固件部分损坏。

原 P 的 ESP(从未被烧过)一切正常。

═══ 处理(需要你配合) ═══

重烧原 T 的 ESP 的 AT 固件:

1. 我下载乐鑫 ESP32-C3 AT 固件 + 装 esptool(现在就开始)

2. 你按之前方法把 CH340 并接 PC3/PB9 盖 EN

3. 我远程 esptool 烧录(--before no_reset)

我先下载固件准备工具,你确认走这条路吗?