高档测试机 LCDM 显示元素表

本 Word 文件把 LCDM 显示图直接放在前面，后面再列出固定元素、会变化元素、K1-K4 按键元素和状态显示内容。此文件只判断显示内容，不包含第二份坐标表和第三份通讯逻辑表。

1. LCDM 主界面显示图

屏幕规格：480 x 272 横屏。下图为待机 READY 状态的完整界面。

| WIRE TESTER LCDM |  |  | TESTER |
| --- | --- | --- | --- |
| READY | AUTO TEST |  |  |
| K1 SELF/LEARN | K2 AUTO | K3 RESET | K4 OK/SAVE |
| AUTO |  | PROFILE DB50 |  |
| K1 SELF/LEARN K2 AUTO K3 RESET K4 OK |  |  |  |

2. 会变化状态显示图

READY - 待机

| WIRE TESTER LCDM |  |  | TESTER |
| --- | --- | --- | --- |
| READY | AUTO TEST |  |  |
| K1 SELF/LEARN | K2 AUTO | K3 RESET | K4 OK/SAVE |
| AUTO |  | PROFILE DB50 |  |
| K1 SELF/LEARN K2 AUTO K3 RESET K4 OK |  |  |  |

SELF - 自检

| WIRE TESTER LCDM |  |  | TESTER |
| --- | --- | --- | --- |
| SELF | SELF TEST |  |  |
| K1 SELF/LEARN | K2 AUTO | K3 RESET | K4 OK/SAVE |
| A01b01 |  | OUT001 IN001 |  |
| CHECKING... K3 RESET |  |  |  |

AUTO - 自动测试

| WIRE TESTER LCDM |  |  | TESTER |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO | AUTO TEST |  |  |
| K1 SELF/LEARN | K2 AUTO | K3 RESET | K4 OK/SAVE |
| A32b32 |  | OK 032/092 |  |
| RUNNING K3 RESET |  |  |  |

LEARN - 学习

| WIRE TESTER LCDM |  |  | TESTER |
| --- | --- | --- | --- |
| LEARN | LEARN MODE |  |  |
| K1 SELF/LEARN | K2 AUTO | K3 RESET | K4 OK/SAVE |
| LEArn |  | OUT048 IN048 |  |
| HOLD K1 3S K4 SAVE |  |  |  |

PASS - 通过

| WIRE TESTER LCDM |  |  | TESTER |
| --- | --- | --- | --- |
| PASS | PASS |  |  |
| K1 SELF/LEARN | K2 AUTO | K3 RESET | K4 OK/SAVE |
| PASS |  | TOTAL 092 OK |  |
| PRINT READY REMOVE HARNESS |  |  |  |

NG - 不良

| WIRE TESTER LCDM |  |  | TESTER |
| --- | --- | --- | --- |
| NG | NG |  |  |
| K1 SELF/LEARN | K2 AUTO | K3 RESET | K4 OK/SAVE |
| 001002 |  | OUT001 IN002 |  |
| SHORT CIRCUIT K3 RESET |  |  |  |

3. 固定显示元素

| 元素 ID | 元素名称 | 类型 | 固定显示内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| screen_bg | 全屏背景 | 色块 | 白色背景，覆盖原内容 |
| title_bar | 标题栏背景 | 色块 | 深蓝色横条 |
| title_text | 标题文字 | 文本 | WIRE TESTER LCDM |
| role_text | 角色文字 | 文本 | TESTER |
| status_panel | 主状态背景 | 色块 | 浅色状态区 |
| key_band | 按键带背景 | 色块 | K1-K4 四段按键背景 |
| ledm_panel | LEDM 兼容显示背景 | 色块 | 白色区域 |
| detail_panel | 详情背景 | 色块 | 白色区域 |
| sub_panel | 辅助提示背景 | 色块 | 白色区域 |

4. 会变化的显示元素

| 元素 ID | 元素名称 | 可能显示内容 | 变化来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| state_text | 状态文字 | READY / SELF / AUTO / LEARN / PASS / NG | 固件状态机 |
| main_text | 主显示文字 | AUTO TEST / SELF TEST / LEARN MODE / PASS / NG | 固件状态机 |
| ledm_text | LEDM 兼容显示 | AUTO / A01b01 / PASS / 001002 / LEArn | LEDM 显示模型 |
| detail_text | 详情文字 | PROFILE DB50 / OUT001 IN002 / OK 092/092 | 测试流程 |
| sub_text | 辅助提示文字 | K1 SELF/LEARN K2 AUTO K3 RESET K4 OK | 当前状态提示 |
| touch_debug_text | 触摸调试文字 | T 060,140 -> K1 DOWN | 触摸解析结果，调试阶段可覆盖 sub_text |

5. K1-K4 按键显示元素

| 元素 ID | 按键 | 显示文字 | 动作含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| key_k1 | K1 | K1 / SELF/LEARN | 短按自检；长按约 3 秒学习 |
| key_k2 | K2 | K2 / AUTO | 自动测试 |
| key_k3 | K3 | K3 / RESET | 复位到待机 |
| key_k4 | K4 | K4 / OK/SAVE | 确认/保存；调试阶段可切 PASS |

6. 状态内容总表

| 状态 | state_text | main_text | ledm_text |
| --- | --- | --- | --- |
| READY | READY | AUTO TEST | AUTO |
| SELF | SELF | SELF TEST | A01b01 |
| AUTO | AUTO | AUTO TEST | A32b32 |
| LEARN | LEARN | LEARN MODE | LEArn |
| PASS | PASS | PASS | PASS |
| NG | NG | NG | 001002 |

| 状态 | detail_text | sub_text | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| READY | PROFILE DB50 | K1 SELF/LEARN K2 AUTO K3 RESET K4 OK | BLUE |
| SELF | OUT001 IN001 | CHECKING... K3 RESET | BLUE |
| AUTO | OK 032/092 | RUNNING K3 RESET | BLUE |
| LEARN | OUT048 IN048 | HOLD K1 3S K4 SAVE | BLUE |
| PASS | TOTAL 092 OK | PRINT READY REMOVE HARNESS | GREEN |
| NG | OUT001 IN002 | SHORT CIRCUIT K3 RESET | RED |

7. 显示边界

| 项目 | 规则 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示来源 | 所有可见内容都必须来自本文件元素表。 | 不依赖旧 HMI 控件。 |  |
| 动态变化 | 动态元素只由状态机、测试流程、LEDM 模型和触摸调试更新。 | 不能乱跳页。 |  |
| 原控件 | 高档测试机界面不显示屏内旧项目控件。 | 露出旧控件就是错误状态。 |  |